P r o j e k t     B u d o w l a n y

Adaptacja budynku dydaktycznego „j 3”

na potrzeby centrum symulacji medycznej

DLA INSTYTUTU ochrony ZDROWIA

( Kategoria budynku IX )

INWESTOR: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 		Ks. Bronisława Markiewicza

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

ADRES OBIEKTU: Campus Państwowej Wyższej Szkoły

Techniczno-Ekonomicznej

- Jarosław, ul. Czarnieckiego 5 ( bud. „J 3” )

Jednostka: Jarosław, obręb nr 5 - działka nr 1048/23

| P R O J E K T A N C I |  |
| --- | --- |
| Jednostka projektowa | Architektura |
| Architektura | Konstrukcja |
| Instalacje sanitarne | Instalacje elektryczne |

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, oświadczam niniejszym, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej projekt budowlany:

Adaptacja budynku dydaktycznego „j 3”

na potrzeby centrum symulacji medycznej

DLA INSTYTUTU ochrony ZDROWIA

( Kategoria budynku IX )

INWESTOR: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 		Ks. Bronisława Markiewicza

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

ADRES OBIEKTU: Campus Państwowej Wyższej Szkoły

Techniczno-Ekonomicznej

- Jarosław, ul. Czarnieckiego 5 ( bud. „J 3” )

Jednostka: Jarosław, obręb nr 5 - działka nr 1048/23

zawartość opracowania

I.   P l a n   s y t u a c y j n y

1. Opis techniczny do planu sytuacyjnego

2. Część graficzna:

S1. Plan sytuacyjny	1:500

II.   P r o j e k t   a r c h i t.  -b u d o w l a n y

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

2. Część graficzna:

A1. Rzut parteru				1:100

A2. Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D	1:100

K1. Schemat konstrukcji parteru		1:100

K2. Schemat konstrukcji poddasza	1:100

III.   I n f o r m a c j a   B I O Z

IV.   I n w e n t a r y z a c j a

In 1. Rzut parteru                  				1:100

In 2. Rzut poddasza						1:100

In 3. Przekrój A-A,B-B, C-C, D-D				1:100

- Oświadczenia projektantów, uprawnienia i wpisy do izby

1. OPIS TECHNICZNY

do planu sytuacyjnego

I .  Dane wstępne

1. 1. Nazwa inwestycji

Adaptacja budynku dydaktycznego „J3”na potrzeby centrum symulacji medycznej

dla Instytutu Ochrony Zdrowia ( Kategoria budynku IX )

1. 2. Adres: Campus Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

Jarosław, ul. Czarnieckiego 5 ( bud. „J 3” )

Jednostka: Jarosław, obręb nr 5 - działka nr 1048/23

1. 3. Inwestor:  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. Ks. Bronisława Markiewicza

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

1. 4. Materiały wyjściowe:

- Inwentaryzacja budowlana

- Ustalenia z Inwestorem

II .  Zakres inwestycji i opis zagospodarowania

2. 1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Jarosławiu na działce nr 1048/23. Adaptacja nastąpi w istniejącym już i funkcjonującym budynku Instytutu Zdrowia „J 3”, zlokalizowanym na terenie Campusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno –Ekonomicznej. Szczegóły na Planie Sytuacyjnym.

2. 2. Opis budynku

Istniejący budynek „J 3”jest parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Budynek składa się z części głównej  oraz dwóch skrzydeł dydaktycznych. Od strony wejściowej przybudowane sanitariaty oraz dwa wejścia poprzez wiatrołapy. Dach wielospadowy, konstrukcja więźby drewniana,  pokrycie niepalne – blacha profilowana. Wyposażona jest w niezbędne urządzenia i instalacje.

2. 3. Opis terenu

Teren przeznaczony pod budowę jest  płaski.

2. 4. Zjazd na działkę

Dojazd do budynku poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej jak dotychczas.

2. 5. Ocena geotechniczna

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – budynki zaliczono do I kategorii geotechnicznej - budynek na ciągłych ławach fundamentowych na jednorodnym podłożu. Do obliczeń przyjęto jednostkową nośność podłoża gruntowego 0,15 MPa (1,5 kG/cm2).

III .  Zagadnienia ochrony środowiska

3. 1. Ochrona zieleni,  gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt

Teren pod budowę wolny jest od zieleni wysokiej podlegającej ochronie. Na terenie inwestycji nie występują też chronione gatunki zwierząt zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 06.10.2014r. – (Dziennik Ustaw z 2014r. nr 1348) oraz chronione gatunki grzybów - rozporządzenie z dnia 09.10.2014 – (Dziennik Ustaw z 2014r. poz.1408) oraz gatunki roślin zawarte w rozporządzeniu z dnia 09.10.2014 – (Dziennik Ustaw z 2014r. poz.1409).

3. 2. Zgodność z wymogami Ochrony Środowiska

Projekt w pełni zachowuje obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska w tym także ochrony gatunkowej.

Inwestycja nie kwalifikuje się do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren inwestycji nie leży w obszarze Natura 2000.

IV .  Infrastruktura

4. 1. Zaopatrzenie w wodę

Dostawa wody zapewniona jest poprzez istniejący  przyłącz wody – jak dotychczas.

4. 2. Odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej – jak dotychczas.

4. 3. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Zaopatrzenie w energię elektryczną na zasadach dotychczasowych.

V. Dane techniczne na planie sytuacyjnym

5. 1. Powierzchnie :

- pow. zabudowy istniejąca (bez zmian)	- 863,92 m2

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

I .  Dane ogólne

1. 1. Opis zamierzenia

Projektuje się adaptację budynku dydaktycznego „J 3” poprzez wydzielenie z istniejącej sali wykładowej pomieszczeń o nowej funkcji dydaktycznej oraz adaptacje istniejących pomieszczeń na pomieszczenia o wyższym standardzie użytkowania.

W wyniku adaptacji dostosowuje się obiekt do istniejących obecnie przepisów technicznych i prawnych.

1. 2. Program użytkowy po adaptacji

- parter:

1.   Witarołap 				- 6,70 m2

- Pomieszczenie techniczne		- 10,69 m2

- Serwerownia				- 8,82 m2

- Korytarz					- 20,48 m2

- Sala Wysokiej Wierności		- 51,63 m2

- Pomieszczenie kontrolne		- 18,60 m2

- Sala OSCE/Debriefingu		- 67,61 m2

- Sala Debriefingu			- 21,26 m2

- Szatnia damska				- 18,03 m2

- Szatnia męska				- 17,99 m2

- Sala ALS					- 37,33 m2

- Sala Umiejętności Pielęgniarskich	- 57,28 m2

- Sala Umiejętności Pielęgniarskich	- 37,23 m2

- Sala Umiejętności Technicznych	- 62,30 m2

- Sala Umiejętności Pielęgniarskich	- 60,17 m2

- Pokój wykładowców			- 24,89 m2

- WC niepełnosprawnych		- 8,00 m2

- Korytarz					- 129,98 m2

- Wiatrołap				- 4,40 m2

- WC damski				- 13,13 m2

- WC męski				- 10,07 m2

- Wiatrołap				- 4,40 m2

- poddasze: strych nieużytkowy

II. Dane konstrukcyjno – materiałowe

2. 1. Ściany

Projektowane ściany działowe wydzielające pomieszczenia nr 5,6,7 oraz pomiędzy pomieszczeniami nr 8,9 i nr 15,16  z pustaka gazobeton gr. 12  cm. Dodatkowo pomieszczenie nr 16 tj. Pokój wykładowców należy „wyciszyć” ścianką G-K na stelażu metalowym z zaizolowaniem Wełną mineralną gr. 6cm.

Celem dostosowania pomieszczeń nr 2, 3 i 17 do potrzeb użytkowych nastąpi w nich likwidacja wewnętrznych ścianek działowych.

2. 2.  Nadproża i otwory drzwiowe

W wyniku dostosowania otworów drzwiowych oraz przestrzeni korytarzowych do obowiązujących standardów i potrzeb otwory drzwiowe zostaną poszerzone , a nadproża do sal dydaktycznych zostaną przeprojektowane aby w sposób bezpieczny zapewniały konstrukcyjną nośność. Ponadto w pomieszczeniach nr 3 Serwerownia i nr 9 Szatnia damska przewiduje się wykonanie z korytarza nowych wejściowych otworów drzwiowych .

2. 3. Dach

Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo – krokwiowa (bez zmian). Pokrycie blachą dachówkową. Szczegóły wg. przekrojów. (Elementy drewniane zabezpieczyć środkami ognioodpornymi do granicy trudno zapalności !!!).

III. Wykończenie

3. 1. Podłogi i posadzki

Istniejące posadzki z płytek gresowych do likwidacji podłoże do oczyszczenia i odtworzenia oraz należy przed położeniem wykładziny wypoziomowć wylewką samopoziomującą.

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych położyć terakotę.

W pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV Tarkett z wywinięciem na ściany 10-15cm.

3. 2. Stolarka

Okna bez zmian istniejące zabezpieczyć antywłamaniowo poprzez montaż rolet antywłamaniowych na siłownikach elektronicznych 230V.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do wymiany na drzwi PCV.

3. 3. Sufit

Na całym obiekcie zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie metalowym  (wysokość montażu H=3,0m od nowej posadzki).

3. 4. Tynki

Tynki wewnętrzne na projektowanych ściankach działowych cem.-wap. kategorii III.

W części korytarzowej istniejąca lamperia z tynku strukturalnego do całkowitej likwidacji. Wszystkie pomieszczenia oprócz sanitariatów do szpachlowania i pomalowania farbami lateksowymi zmywalnymi o wysokiej jakości. W sanitariatach przewiduje się na posadzce płytki łazienkowe podłogowe i na pełnej wysokości ścian płytki łazienkowe ścienne.

3. 5. Malowanie

Ściany wewnętrzne i sufity  malowane  dwukrotnie w kolorze wg. doboru użytkownika.

Powierzchnie drewniane wewnętrzne malowane lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym. Stolarka  drzwiowa i okienna w kolorze wg. doboru użytkownika.

3. 6. Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja wszystkich pomieszczeń mechaniczna.

Klimatyzacja części pomieszczeń lokalna – szczegóły wg. części instalacyjnej.

IV. Ochrona przeciwpożarowa budynku

Kategoria zagrożenia ludzi - ZL-III.

Wymagana klasa odporności ogniowej  – „D”.

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budowlanych:

- główna konstrukcja nośna  	-   R 30 min,

- stropy				-   REI 30 min,

- ściany zewnętrzne			-   EI 30,

- ścianki wewnętrzne			-   (-),

- konstrukcja dachu			-   (-),

- pokrycie dachu			-   (-).

Dopuszcz. długość dojścia ewakuacyjnego	- 30 m

Zaprojektowany obiekt spełnia wymienione wyżej wymogi.

Ewakuacja z projektowanych pomieszczeń zapewniona jest poprzez dwa głowne wyjścia z budynku. Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane zgodnie z wymogami i w czasie przebywania w budynku użytkowników drzwi powinny być otwarte.

V. Bilans budynku

5. 1. Powierzchnie

- pow. zabudowy istniejąca (bez zmian)		- 863,92 m2

- pow. użytkowa po adaptacji			- 690,99m2

- kubatura budynku istniejąca (bez zmian)		- 4135,0 m3

i n f o r a m c j a   b i o z

Adaptacja budynku dydaktycznego „j 3”

na potrzeby centrum symulacji medycznej

DLA INSTYTUTU ochrony ZDROWIA

( Kategoria budynku IX )

INWESTOR: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. 		Ks. Bronisława Markiewicza

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

ADRES OBIEKTU: Campus Państwowej Wyższej Szkoły

Techniczno-Ekonomicznej

- Jarosław, ul. Czarnieckiego 5 ( bud. „J 3” )

Jednostka: Jarosław, obręb nr 5 - działka nr 1048/23

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa i wymogów ochrony zdrowia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003rr. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – dot. robót budowlanych.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporządzenia „ planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opierać się na obowiązujących przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegółowych zawartych w powyższym Rozporządzeniu ), w szczególności uwzględniając wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. „ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ” (Dz.U.1997r. nr 129)

1. Planowany zakres robót budowlanych i kolejność realizacji

- roboty konstrukcyjno-budowlane

- roboty instalacyjne branży sanitarnej

- roboty instalacyjne branży elektrycznej

- montaż urządzeń

2. Wytyczne przy opracowywaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przy opracowywaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia w dniu przystąpienia do czynności realizacyjnych

- Ogólny instruktaż załogi przed realizacja zadania inwestycyjnego

- Systemy zabezpieczeń ochronnych (odzież i sprzęt)

- Szczegółowy nadzór prac przez osobę z uprawnieniami

- Prawidłowość magazynowania materiałów

- Elementy komunikacji i ewakuacji na wypadek zagrożenia lub awarii

Zgodność wykonywania prac z projektem budowlanym